Software pro správu zařízení Uživatelská příručka

Verze příručky: V1.15

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte nějaké dotazy nebo požadavky, neváhejte kontaktovat prodejce.

Poznámka

Obsah tohoto dokumentu se může změnit bez předchozího upozornění.

Na ověření integrity a správnosti obsahu v tomto dokumentu bylo vynaloženo maximální úsilí, avšak žádné tvrzení, informace ani doporučení v této příručce nepředstavují formální záruku žádného druhu, vyjádřenou ani předpokládanou.

Vzhled výrobku uvedený v této příručce je pouze orientační a od skutečného vzhledu vašeho zařízení se může lišit.

Obrázky v této příručce jsou pouze orientační a v závislosti na verzi nebo modelu se mohou lišit.

V této příručce jsou uvedeny pokyny pro více modelů výrobků, a proto není určena pro žádný konkrétní výrobek.

Z důvodu proměnných, jako je například fyzické prostředí, může existovat nesrovnalost mezi skutečnými hodnotami a referenčními hodnotami uvedenými v této příručce. Konečné právo na výklad spočívá na naší společnosti.

Použití tohoto dokumentu a následné výsledky jsou zcela na vlastní odpovědnost uživatele.

Konvence

V této příručce platí následující konvence:

Software pro správu zařízení je z důvodu zkrácení názvu označován jen jako „software“.

Zařízení, která software spravuje, jako je IP kamera (IPC) a síťový videorekordér (NVR), se označují jako „zařízení“.

| Konvence | Popis |
| --- | --- |
| Tučné písmo | Povely, klíčová slova, parametry a prvky grafického rozhraní, jako je okno, karta, dialogové okno, nabídka, tlačítko atd. |
| Kurzíva | Proměnné, pro které dodáte hodnoty. |
| > | Odděluje řadu položek nabídky, například: Device Management > Add Device. |

| Symbol | Popis |
| --- | --- |
| VAROVÁNÍ! | Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozorňuje na situace, které by mohly způsobit zranění. |
| UPOZORNĚNÍ! | Znamená, že čtenář má být opatrný a že při nesprávné činnosti může dojít k poškození nebo selhání výrobku. |
| ZAPAMATUJTE SI! | Znamená užitečné nebo doplňující informace o použití produktu. |

Obsah

1 Správa zařízení	1

Panel nástrojů	1

Vyhledávání zařízení	2

Vyhledávání vícesměrového vysílání	2

Vyhledávání v segmentu IP	2

Změna hesla zařízení	3

Změna názvu zařízení	3

Přihlášení se k zařízení	4

Výběr zařízení	4

Filtrování seznamu zařízení	5

Třídění seznamu zařízení	5

Přizpůsobení seznamu zařízení	5

Konfigurace zařízení	6

Změna adresy zařízení	6

Restartování zařízení	7

Nastavení parametrů obrazu	8

Nastavení síťových parametrů	9

Nastavení parametrů kódování	10

Nastavení OSD	12

Nastavení parametrů zvuku	14

Nastavení DST	14

Nastavení časového pásma a času	15

Zobrazení informací o zařízení	15

Přihlášení k webovému rozhraní zařízení	16

Údržba	16

Export diagnostických informací	16

Konfigurace importu/exportu	17

Aktualizace	17

Místní aktualizace	17

Aktualizace online	18

Správa IP kamery/NVR	19

Export informací o zařízení	20

2 Výpočet místa záznamu	20

Panel nástrojů	20

Přidávání kanálů	21

Přidání online zařízení	22

Výpočet místa v úložišti	22

Výpočet doby záznamu na základě místa na disku	22

Výpočet místa na disku podle doby záznamu	23

- Správa zařízení

Software pro správu zařízení je sadou nástrojů poskytující funkce pro správu zařízení a funkce kalkulace úložiště záznamu pro různé modely zařízení. Po spuštění se zobrazí okno správy zařízení, a nejprve musíte přidat zařízení.

V okně správy zařízení můžete:

Vyhledávat v síti zařízení online a přidávat je pomocí funkce automatického přidávání.

Přihlašovat se k zařízením za účelem provádění operací konfigurace a údržby.

Předtím, než spustíte operace správy zařízení, se ujistěte, zda:

Zařízení pracují s běžným síťovým připojením správně.

Zařízení mají dokončenu počáteční konfiguraci.

Panel nástrojů

| Č. | Popis |
| --- | --- |
| A | Vyhledávání zařízení. Viz Vyhledávání vícesměrového vysílání. |
| B | Přihlášení se k zařízení. Viz Přihlášení se k zařízení. |
| C | Export diagnostických informací, import nebo export konfigurací zařízení. |
| D | Aktualizace zařízení. Viz Aktualizace. |
| E | Nastavení letního času. Viz Nastavení DST. |
| F | Nastavení času a časového pásma zařízení. Viz Nastavení časového pásma a času. |
| G | Hromadná konfigurace zařízení. |
| H | Přidání/odebrání IPC pod NVR. Viz Správa IP kamery/NVR. |
| I | Počet zařízení v seznamu. |
| J | Pro filtrování seznamu zadejte klíčové slovo. Viz Filtrování seznamu zařízení. |
| K | Nastavte režim vyhledávání a tituly, které se mají v seznamu zobrazit. Viz Vyhledávání zařízení a Přizpůsobení seznamu zařízení. |
| L | Viz Export informací o zařízení. |

Vyhledávání zařízení

Jsou dostupné dva režimy vyhledávání:

Vícesměrové vysílání: Vyhledává zařízení v síti LAN.

Hledání podle segmentu IP: Vyhledává zařízení (kompatibilní se standardem ONVIF) v určeném segmentu sítě.

|  | ZAPAMATUJTE SI! Výchozí uživatelské jméno a heslo všech nalezených zařízení je „admin“. |
| --- | --- |

Vyhledávání vícesměrového vysílání

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Refresh (viz Panel nástrojů). Software automaticky vyhledá online zařízení v propojené síti, a zjištěná zařízení přidá do seznamu zařízení.

|  | ZAPAMATUJTE SI! Ve výchozím nastavení software vyhledává zařízení vícesměrového vysílání. Vyhledávání podle segmentu IP naleznete v části Vyhledávání v segmentu IP. |
| --- | --- |

Vyhledávání v segmentu IP

Vyhledávání zařízení ve specifikovaném segmentu sítě.

Klikněte na  na liště nástrojů. Zobrazí se dialogové okno.

Vyberte Search by IP Segment.

Nastavte segment IP pro vyhledávání a klikněte na tlačítko OK.

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Refresh (viz Panel nástrojů). Nalezená zařízení jsou uvedena v seznamu.

Změna hesla zařízení

Výchozí heslo je určeno jen pro první přihlášení. Důrazně doporučujeme nastavit silné heslo.

|  | ZAPAMATUJTE SI! Software může změnit pouze heslo správce. |
| --- | --- |

Vyberte zařízení a klikněte pravým tlačítkem myši.

V místní nabídce klikněte na tlačítko Change Password. Zobrazí se dialogové okno.

Zadejte staré heslo, nové heslo a pak potvrďte.

Klikněte na tlačítko OK.

Změna názvu zařízení

- Názvy nalezených zařízení jsou výchozí, a pro snadnou správu je lze změnit.

Poklepejte na zařízení. Zobrazí se dialogové okno.

Zařízení podle potřeby přejmenujte a klikněte na tlačítko OK.

Přihlášení se k zařízení

Vyberte zařízení a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Login (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Zadejte správné uživatelské jméno a heslo zařízení a klikněte na tlačítko OK.

Pokud se zařízení, ke kterému se chcete přihlásit, v seznamu nenachází, klikněte na tlačítko Login, zadejte adresu IP, uživatelské jméno a heslo zařízení.

Výběr zařízení

Zařízení vyberte zaškrtnutím políčka v prvním sloupci seznamu.

Výběr více zařízení:

Zařízení vyberte jedno po druhém.

Pro výběr všech klikněte na tlačítko All.

Zařízení vyberte kliknutím při současném přidržení klávesy <Ctrl>.

Zařízení vyberte kliknutím při současném přidržení klávesy <Shift>.

Při současném přidržení levého tlačítka přetáhněte myší.

Filtrování seznamu zařízení

Seznam filtrujte zadáním klíčového slova obsaženého v IP nebo modelu požadovaného zařízení.

Třídění seznamu zařízení

Kliknutím na název sloupce v seznamu zařízení, například IP, Model nebo Stav, můžete uvedená zařízení uspořádat ve vzestupném nebo sestupném pořadí.

Přizpůsobení seznamu zařízení

Vyberte názvy, které chcete v seznamu zařízení zobrazit.

Klikněte na tlačítko  na panelu nástrojů (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Vyberte položky, které chcete zobrazit.

Klikněte na tlačítko OK.

Konfigurace zařízení

Změna adresy zařízení

Můžete měnit informace o adresách zařízení, včetně adresy IP, masky podsítě nebo výchozí brány.

Úprava adresy jednoho zařízení

Vyberte zařízení a klikněte pravým tlačítkem myši. V místní nabídce klikněte na možnost Modify Network Address. Zobrazí se dialogové okno.

Upravte nastavení a klikněte na OK.

Hromadná úprava adres zařízení

Vyberte zařízení a klikněte pravým tlačítkem myši. V místní nabídce klikněte na možnost Modify Network Address. Zobrazí se dialogové okno.

Zadejte počáteční adresu IP. Na základě počáteční adresy IP a počtu vybraných zařízení software automaticky dokončí koncovou adresu IP, masku podsítě a bránu.

Klikněte na tlačítko OK.

Restartování zařízení

Vyberte zařízení a klikněte pravým tlačítkem myši. V místní nabídce klikněte na tlačítko Restart Device. Po potvrzení operace se zařízení restartuje.

Nastavení parametrů obrazu

|  | ZAPAMATUJTE SI! Tato funkce se vztahuje pouze k IPC. Nejprve se musíte přihlásit. Parametry obrazu, které lze nastavit, se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi IPC. |
| --- | --- |

Pro dosažení nejlepších vizuálních efektů nastavte parametry obrazu.

Vyberte IPC a klikněte na tlačítko  pod nabídkou Configuration. Zobrazí se dialogové okno.

Podle potřeby upravte nastavení na kartě Image. V následující tabulce jsou popsány hlavní parametry.

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Sharpness | Kontrast ohraničení objektů v obraze. |
| 2D Noise Reduction | Snížení šumu ve snímcích. Funkce může způsobit rozmazání obrazu. |
| 3D Noise Reduction | Snížení šumu ve snímcích. Funkce může vést k rozostření pohybu (nebo k zobrazení „duchů“ v některých aplikacích). |
| Image Rotation | Normální: Bez otáčení. Vertikální převrácení: Překlopit obraz vertikálně. Horizontální převrácení: Překlopit obraz horizontálně. 180°: Otočit obraz horizontálně i vertikálně. 90 ° CW: Otočit obrázek o 90 ° ve směru hodinových ručiček. Tato volba platí pro režim koridoru. |
| Gain | Řídí obrazové signály tak, aby IPC v závislosti na světelných podmínkách vysílala standardní videosignály. |
| WDR | Povolte funkci WDR, abyste rozlišili jasné a tmavé oblasti stejného snímku. |
| White Balance | Úprava červeného nebo modrého posunu obrazu: Automaticky: V závislosti na světelných podmínkách IPC nastaví překrytí červené a modré automaticky. Barva bude spíše modrá). Jemné nastavení: Umožňuje ručně nastavit červený a modrý posun. Sodná lampa: V závislosti na světelných podmínkách IPC nastaví překrytí červené a modré automaticky (barva bude spíše červená). |
| Red Offset | Proveďte malé úpravy zisku červené ve vyvážení bílé. |
| Blue Offset | Proveďte malé úpravy zisku modré ve vyvážení bílé. |

Pro obnovení výchozích hodnot nastavení klikněte na tlačítko Default.

Nastavení síťových parametrů

|  | ZAPAMATUJTE SI! Tato funkce se vztahuje pouze k IPC. Nejprve se musíte přihlásit. Parametry sítě, které lze nastavit, se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi IPC. |
| --- | --- |

Nastavte síťové parametry, včetně režimu získávání IP, čísla portu masky podsítě atd.

Vyberte IPC a klikněte na tlačítko  pod nabídkou Configuration. Zobrazí se dialogové okno.

Klikněte na kartu Network a podle potřeby nastavení upravte.

Klikněte na možnost Save.

Nastavení parametrů kódování

|  | ZAPAMATUJTE SI! Tato funkce se vztahuje pouze k IPC. Nejprve se musíte přihlásit. Parametry kódování, které lze nastavit, se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi IPC. |
| --- | --- |

Nastavení parametrů kódování pro jedno IPC

Vyberte IPC a klikněte na tlačítko  pod nabídkou Configuration. Zobrazí se dialogové okno.

Klikněte na kartu Encoding a podle potřeby nastavení upravte. V následující tabulce jsou popsány hlavní parametry.

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Bitrate Type | CBR: Konstantní přenosová rychlost, což znamená, že IPC přenáší data konstantní datovou rychlostí. VBR: Variabilní přenosová rychlost, což znamená, že IPC přenosovou rychlost dynamicky upravuje podle kvality obrazu. |
| Frame Rate | Snímková frekvence pro kódování snímků. Jednotka: sn./s (snímků za sekundu). Poznámka: Pro zajištění kvality obrazu nezapomeňte, že snímková frekvence nesmí být větší než rychlost clony. |
| Image Quality | Když je hodnota Bitrate Type VBR, můžete úroveň kvality obrázků upravit posunutím posuvníku. Posunutím posuvníku k možnosti Bit Rate se snižuje přenosová rychlost a může být ovlivněna kvalita obrazu. Posunutím posuvníku k možnosti Quality se zvyšuje přenosová rychlost a může být zlepšena kvalita obrazu. |

Klikněte na možnost Save.

Nastavení parametrů kódování pro více IPC

Vyberte IPC a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Batch Configure (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Klikněte na kartu Encoding a podle potřeby nastavení upravte. Pro popisy hlavních parametrů viz Nastavení parametrů kódování pro jedno IPC.

Klikněte na možnost Save.

Nastavení OSD

|  | ZAPAMATUJTE SI! Tato funkce se vztahuje pouze k IPC. Nejprve se musíte přihlásit. Parametry OSD, které lze nastavit, se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi IPC. |
| --- | --- |

Nastavení OSD pro jednu IPC

Vyberte IPC a klikněte na tlačítko  pod nabídkou Configuration. Zobrazí se dialogové okno.

Klikněte na kartu OSD a podle potřeby nastavení upravte.

Nastavení OSD pro více IPC

Vyberte IPC a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Batch Configure(viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Klikněte na kartu OSD a podle potřeby nastavení upravte. Více informací viz Nastavení OSD pro jednu IPC.

Klikněte na možnost Save.

Nastavení parametrů zvuku

|  | ZAPAMATUJTE SI! Tato funkce se vztahuje pouze k IPC. Nejprve se musíte přihlásit. Parametry zvuku, které lze nastavit, se mohou lišit v závislosti na modelu a verzi IPC. |
| --- | --- |

Nastavte parametry zvuku, včetně komprese zvuku a nastavení vstupu zvuku.

Vyberte IPC a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Batch Configure (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Klikněte na kartu Audio Settings a upravte nastavení. V následující tabulce jsou popsány hlavní parametry.

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| Audio Input | Při výběru položky Off nebudou kódovány žádná zvuková data. Poznámka: Pokud nepotřebujete zvuk, doporučuje se vybrat možnost Off. To může do jisté míry zlepšit výkon zařízení. |
| Audio Input Gain | Zesilování zvukových signálů pro vzorkování. Čím větší je zisk, tím větší je zesílení. |

Klikněte na možnost Save.

Nastavení DST

|  | ZAPAMATUJTE SI! Tato funkce se vztahuje pouze k IPC. Nejprve se musíte přihlásit. |
| --- | --- |

Vyberte zařízení a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko DST (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Vyberte možnost Enable DST a nastavte dobu spuštění, dobu ukončení a zkreslení.

Klikněte na tlačítko OK.

Nastavení časového pásma a času

Nastavte čas a časové pásmo pro zařízení. Můžete nastavit různé typy zařízení (například IPC a NVR) současně. Nejprve se musíte přihlásit.

Vyberte zařízení a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Time (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Nastavte časové pásmo a systémový čas. Klepnutím na možnost Sync with Computer Time bude systémový čas synchronizován s časem vašeho počítače.

Pro dokončení nastavení časového pásma zvoleného(-ých) zařízení klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení informací o zařízení

Zobrazení informací o zařízení, jako je typ zařízení, model, adresa MAC a verze. Nejprve se musíte přihlásit.

Vyberte zařízení a klikněte na tlačítko  pod položkou Configuration. Zobrazí se dialogové okno.

Pro zobrazení informací o zařízení klikněte na tlačítko System Information.

Přihlášení k webovému rozhraní zařízení

Vyberte zařízení a klikněte na tlačítko  pod položkou Configuration.

Zobrazí se přihlašovací stránka. Pro přihlášení zadejte správné uživatelské jméno a heslo.

Údržba

Export diagnostických informací

Exportovat diagnostické informace o zařízení(ch) do specifikovaného umístění. Nejprve se musíte přihlásit.

Vyberte zařízení a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Maintenance (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Pro výběr cílové složky klikněte na tlačítko Browse.

Klikněte na položku Export.

Konfigurace importu/exportu

Pro obnovení konfigurace zařízení konfigurační soubor importujte, nebo konfiguraci zařízení exportujte a uložte ji jako soubor, abyste v případě potřeby mohli obnovit aktuální konfiguraci. Nejprve se musíte přihlásit.

Vyberte zařízení a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Maintenance (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Pro import konfigurace klikněte na tlačítko Browse, vyberte konfigurační soubor a klikněte na tlačítko Import.

Pro export konfigurace klikněte na tlačítko Browse, zadejte cíl a klikněte na tlačítko Export.

|  | ZAPAMATUJTE SI! Import konfiguračního souboru způsobí restart zařízení. |
| --- | --- |

Aktualizace

Zařízení aktualizujte místní aktualizací nebo aktualizací online. Nejprve se musíte přihlásit.

Místní aktualizace

Aktualizujte zařízení prostřednictvím souboru místní verze aktualizace:

|  | ZAPAMATUJTE SI! Verze aktualizace musí být správná pro dané zařízení. Jinak může dojít k výjimkám. Pro IPC musí balík aktualizace (soubor ZIP) obsahovat kompletní aktualizační soubory. Pro NVR je aktualizační soubor ve formátu .BIN. Během aktualizace zachovejte správné napájení. Zařízení se po dokončení upgradu automaticky restartuje. |
| --- | --- |

Vyberte zařízení, klepněte na možnost Upgrade na panelu nástrojů (viz Panel nástrojů)a klikněte na tlačítko Local Upgrade. Zobrazí se dialogové okno (jako příklad uvádíme NVR).

Vyberte zařízení. Klikněte na tlačítko Browse a vyberte verzi souboru aktualizace.

Pro aktualizaci kanálu(-ů) pod NVR vyberte kanál(y) a potom klikněte na tlačítko Browse a vyberte verzi souboru aktualizace.

Klikněte na tlačítko OK.

Aktualizace online

Při připojení k internetu provede online aktualizace kontrolu verze firmwaru zařízení, stáhněte aktualizační soubory a zařízení aktualizujte. Nejprve se musíte přihlásit.

Vyberte zařízení, klepněte na možnost Upgrade na panelu nástrojů (viz Panel nástrojů) a klikněte na tlačítko Online Upgrade. Zobrazí se dialogové okno.

Pro kontrolu dostupných aktualizací klikněte na položku Refresh.

Vyberte verzi(-e) a klikněte na tlačítko OK. Následující příklad zobrazuje, že aktuální verze je již nejnovější.

Správa IP kamery/NVR

Tento software použijte k přidávání/odstraňování kamer IP z NVR. Nejprve se musíte k NVR přihlásit.

Vyberte NVR a klikněte na položku IPC/NVR na panelu nástrojů (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

IP kameru(y) pro import vyberte nalevo. Červená znamená, že kamera byla importována.

NVR vyberte kliknutím napravo.

Zadejte uživatelské jméno a heslo pro kameru(y) a klikněte na tlačítko Import Selected. Importovaná kamera se zobrazí pod NVR vpravo.

Chcete-li kameru z NVR odstranit, klikněte na .

Export informací o zařízení

Export informací o zařízení, včetně IP zařízení a modelu, do místního adresáře.

Vyberte zařízení a na panelu nástrojů klikněte na  (viz Panel nástrojů).

V dialogovém okně místní nabídky zadejte cíl a klikněte na tlačítko Save.

Výpočet místa záznamu

- Klikněte na položku Disk Calculator a povolenou dobu záznamu vypočítejte na základě specifikovaného místa, nebo pro specifikovaný čas záznamu vypočítejte požadované místo.

Panel nástrojů

| Č. | Popis |
| --- | --- |
| A | Pro výpočet místa přidejte určitý počet kanálů se specifikovanými nastaveními videa, jako je režim komprese, rozlišení, frekvence snímků a přenosová rychlost. Viz Přidávání kanálů. |
| B | Změna nastavení kanálu. |
| C | Odstraňování kanálů ze seznamu. |
| D | Přidávání nalezených zařízení pro výpočet místa na základě jejich aktuálních nastavení videa. Viz Přidání online zařízení. |

Přidávání kanálů

Přidávání kanálů do seznamu pro výpočet se specifikovanými nastaveními (například režim komprese, rozlišení, frekvence snímků a přenosová rychlost).

Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Add (viz Panel nástrojů). Zobrazí se dialogové okno.

Zadejte počet kanálů, které chcete přidat, a dokončete ostatní nastavení.

Klikněte na položku Add Channel. Položka je přidána do seznamu, včetně počtu kanálů 
(typ zařízení) a nastaveného rozlišení, snímkové frekvence, přenosové rychlosti a celkové šířky pásma.

|  | ZAPAMATUJTE SI! Celková šířka pásma = Přenosová rychlost * Kanály. Například 4096 * 3 = 12288. Pro změnu nastavení klikněte na tlačítko Modify na panelu nástrojů (viz Panel nástrojů). Pro odstranění kanálu kanál vyberte a klikněte na položku Delete na panelu nástrojů. |
| --- | --- |

Přidání online zařízení

Vyberte zjištěná zařízení (pouze IPC) a přidejte je do seznamu pro výpočet. Nejprve se musíte přihlásit.

Klikněte na tlačítko Add Online na panelu nástrojů (viz Panel nástrojů). Zobrazí se všechna zjištěná zařízení.

V případě potřeby použijte pro filtrování seznamu klíčová slova.

Vyberte zařízení (pouze IPC) a klikněte na položku Add Channels.

Pro úpravu nastavení přidaného zařízení vyberte zařízení a klikněte na tlačítko Modify na panelu nástrojů.

Výpočet místa v úložišti

Výpočet doby záznamu na základě místa na disku

Výpočet doby záznamu povolené pro vybrané kanály na základě dostupného místa na disku.

Klikněte na tlačítko Disk Space Given.

Volné místo na disku vyberte z nabídky Disk Space; například 250 GB.

Denní hodiny pro záznam vyberte z nabídky Record Time Per Day; například 24 hodin, což znamená, že video je zaznamenáváno po celý den.

Software povolený čas záznamu vypočítá automaticky; například 1 den.

Výpočet místa na disku podle doby záznamu

Výpočet požadovaného místa na disku pro vybrané kanály na základě počtu dní pro záznam a denní doby záznamu (kolik hodin zaznamenávat denně).

Klikněte na položku Recording Time Given.

V nabídce Record Time vyberte dny; například 15 dní.

Denní hodiny pro záznam nastavte v nabídce Record Time Per Day; například 24 hodin, což znamená, že video je zaznamenáváno po celý den.

Software automaticky vypočítá požadované místo na disku; například 2848 GB.

V nabídce Disk Space vyberte specifikace disku; například 2 TB.

Software automaticky vypočítá, kolik 2TB disků je zapotřebí, například 2.